Показать все (представить все) | Скрыть все

Информация о выпуске продукта

Номер продукта

WK710AA

Дата выпуска

17 марта 2010 г.

Страна/регион продажи

- Россия

Системная плата

M2N68-LA (Narra6)

Рис. 1: Системная плата: вид сверху

- Изготовитель: Pegatron

- Форм-фактор: microATX - 24,4 см (9,6") x 24,4 см (9,6")

- Чипсет: NVIDIA GeForce 6150 nForce 430

- Разъемов модулей памяти: 2 разъема DDR3

- Частота фронтальной шины (FSB): 2000MT/s (2.0 GT/s)

- Разъем процессора: AM3

- Слоты расширения:

  - 1 слот PCI Express x16 для видеокарты

  - 2 слота PCI Express x1

  - 1 слот PCI

- Дополнительные сведения см. в технических характеристиках системной платы Narra6 (на английском языке).

Процессор

Процессор AMD Athlon II X4 630

Рис. 2: Логотип AMD Athlon II

- Тактовая частота: До 2,8 ГГц

- Количество ядер: 4

- Разъем: AM3

- Частота шины: 4000 МГц HT3 (понижена до 2000 МГц)

Сведения о модернизации процессора

На системную плату могут быть установлены процессоры следующих моделей:

- AMD Phenom II X4 9xx/9xxe/8xx Quad-Core (D)

- AMD Phenom II X3 7xx/7xxe Triple-Core (H)

- AMD Phenom II X2 5xx ©)

- AMD II Athlon X4 6xx/6xxe (P)

- AMD II Athlon X3 4xx/4xxe ®)

- AMD II Athlon X2 2xx/2xxe ®)

- AMD Sempron 1xx (S)

Память

4 ГБ

- Объем: 4 ГБ

- Скорость: PC3-10600 МБ/сек

Сведения о модернизации памяти

- Двухканальная архитектура памяти

- Два разъема DDR3 DIMM (240-контактные)

- Поддерживаемые типы DIMM:

  - PC3-8500 (DDR3-1066)

  - PC3-10600 (DDR3-1333)

- Только память без поддержки ECC, без буферизации

- Поддержка 2 ГБ DDR2 DIMM

- Поддержка до 4 ГБ* на ПК с 32-разрядными процессорами

*В 32-разрядных операционных системах адресуется только часть полной емкости оперативной памяти 4,0 ГБ.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GT230

Рис. 3: Видеокарта

Рис. 4: Порты

1 - HDMI

2 - VGA

3 - DVI-I (одноканальный или двухканальный)

- Интерфейс: PCI Express x16

- Максимальное разрешение:

  - Разрешение HDMI TV: до 1080p*

  - Разрешение HDMI PC: 2560x1600 при 60 Гц

  - Разрешение DVI TV: до 1080p*

  - Разрешение DVI PC (двухканальный): 2560x1600 при 60 Гц

  - Разрешение DVI PC (одноканальный): 1920x1200 при 60 Гц

  - Разрешение VGA: 2048x1536 при 75 Гц

* Для оптимизации дисплея необходимо использовать программное обеспечение NVIDIA

- Встроенная память 1,5 ГБ

- Одновременная поддержка двух дисплеев*

* Одновременное использование двух портов из трех

- Поддержка HDCP

Интегрированная видеокарта на базе nVidia GeForce 6150SE

*Функция интегрированного видео будет недоступна после установки дискретной видеокарты.

- Интегрированная видеокарта на базе nVidia GeForce 6150SE

- Также поддерживает видеокарты интерфейса PCI Express x16*

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: | *Одновременное использование встроенной графической карты и разъема PCI Express x16 не предусматривается. |
| --- | --- | --- |

Звук/Аудио

Встроенное звуковое устройство Realtek ALC888S

*Функция интегрированного звука будет недоступна после установки дискретной звуковой карты.

- Количество каналов: 6

- Аудиокодек: ALC888S

- Максимальная разрядность цвета: до 24 бит

- Максимальная частота дискретизации: до 192 000 Гц

- Поддержка цифрового стандарта SPDIF

Сетевое оборудование

LAN: 10-Base-T

- Интерфейс: Встроенный в системную плату

- Технология: Realtek RTL8201N

- Скорость передачи данных: до 10/100 Мбит/сек

- Стандарты передачи данных:10-Base-T Ethernet

Жесткий диск

320 ГБ

Рис. 5: Жесткий диск

- Размер: 320 ГБ

- Интерфейс: SATA

- Скорость передачи данных: 3,0 Гбит/с

- Частота вращения: 7200 об/мин.

Привод CD/DVD

Записывающее DVD-устройство SuperMulti с поддержкой технологией LightScribe

Рис. 6: Оптический дисковод

- Интерфейс: SATA

- Буферная память для данных: не менее 2 МБ

- LightScribe: да

- Диаметр диска: 120 мм

- В следующей таблице представлены данные скорости записи и чтения для поддерживаемых форматов и типов дисков:

| Форматы/Типы дисков | Скорость записи | Скорость чтения | Емкость системы хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD |  |  |  |
| DVD-ROM SL | НЕТ | до 16X | до 4,7 ГБ |
| DVD-ROM DL | НЕТ | до 8X | до 8,5 ГБ |
| DVD+R SL | до 16X | до 12X | до 4,7 ГБ |
| DVD+R DL | до 12X | до 8X | до 8,5 ГБ |
| DVD+RW SL | до 8X | до 8X | до 4,7 ГБ |
| DVD+RW DL | Не поддерживается |  |  |
| DVD-R SL | до 16X | до 12X | до 4,7 ГБ |
| DVD-R DL | до 12X | до 8X | до 8,5 ГБ |
| DVD-RW SL | до 6X | до 8X | до 4,7 ГБ |
| DVD-RW DL | Не поддерживается |  |  |
| DVD-RAM | до 12X | до 12X | 4,7 ГБ |
| CD |  |  |  |
| CDROM | НЕТ | до 40X | до 700 МБ |
| CDR | до 40X | до 40X | до 700 МБ |
| CDRW | до 32X | до 32X | до 700 МБ |
| CD-DA | НЕТ | до 32X | до 700 МБ |
| Video CD | НЕТ | до 16X | до 700 МБ |

Устройство чтения карт памяти

Устройство чтения карт памяти "15 в 1"

Рис. 7: Вид на устройство считывания данных с карт памяти

Поддерживает следующие карты памяти:

- Compact Flash I

- Compact Flash II

- IBM Microdrive (MD)

- Memory Stick (MS)

- Memory Stick Duo (Duo)

- Memory Stick Pro (PRO)

- Memory Stick Pro Duo (Pro Duo)

- MultiMediaCard (MMC)

- MultiMediaCard Mobile (MMC mobile)

- MultiMediaCard Plus (MMC plus)

- MultiMediaCard уменьшенного размера (RS-MMC)

- Secure Digital (SD)

- Secure Digital miniSD (Mini)

- Smart Media

- xD Picture Card (xD)

Корпус компьютера

Средний форм-фактор ATX

- Высота: 38,7 мм

- Ширина: 17,5 мм

- Длина: 41,4 мм

| Отсек | Всего отсеков* |
| --- | --- |
| 13,33 см | 2 |
| 8,89 см | 3 |
| Привод HP Pocket Media | 1 |
| * Отсеки могут быть заняты уже установленным оборудованием. |  |

Блок питания

300 Вт

Блок питания 300 Вт

Порты ввода/вывода

Порты ввода-вывода с лицевой стороны

- USB: 2

- Наушник: 1

- Микрофон: 1

Порты ввода-вывода на задней панели

Рис. 8: Задняя панель ввода/вывода

1 - Разъем графического видеоадаптера

2 - USB 2.0: 4

3 - разъем локальной сети (RJ45)

4 - Звуковая подсистема: Линейный вход

5 - Звуковая подсистема: Фронтальная АС/Линейный выход

6 - Звуковая подсистема: Вход для микрофона

Клавиатура, мышь и устройства ввода

USB-клавиатура HP

Рис. 9: Клавиатура: вид сверху

- Интерфейс: USB

- Длина кабеля: 1,8 м (6 футов)

Размеры:

Специальные кнопки*:

Расширенные клавиши:

Оптическая мышь HP USB

Рис. 10: Мышь: вид сверху

- Интерфейс: USB

- Длина кабеля: 1,8 м (6 футов)

- Кнопки: левая, правая, колесико с возможностью щелчка

Программное обеспечение

Программные продукты, поставляемые с ПК

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: | HP предоставляет базовую поддержку для ПО, поставляемого с компьютером. Для получения более подробной справочной информации о поддержке см. раздел справки ПО или на веб-сайте его продавца. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория программного обеспечения |  | Программный продукт | Поддерживается программой восстановления приложений HP |
| Операционная система |  | - Microsoft Windows 7 Home Basic (64-разрядная) | - Нет |
| CD/CD-RW/DVD/DVD+RW |  | - MediaSmart DVD - CyberLink DVD Suite 6 | - Да - Да |
| Развлечения, музыка и игры |  | - Игры HP - Пакет программ HP MediaSmart | - Нет - Да |
| Производительность |  | - Microsoft Works 9 - EasyBits Magic Desktop (только для некоторых моделей) - Windows Live Essentials | - Да - Нет - Нет |
| Безопасность |  | - Norton Internet Security 2010 (подписка на обновления системы безопасности в течение 60 дней) - Norton Online Backup (30-дневная пробная версия) | - Да - Нет |
| Поддержка |  | - HP Advisor - Инструменты диагностики оборудования HP - Центр справки и поддержки HP - HP Support Assistant (доступна не для всех моделей) | - Нет - Да - Нет - Да |
| Восстановление |  | - HP Recovery Manager | - Нет |
| Интернет-решения |  | - Microsoft Internet Explorer | - Нет |