Дану інтерполяцію можна розглядати як окремий випадок схеми з регульованим ступенем протипотоковості. У дещо спрощеному вигляді (без урахування зміни розмірів комірок) протипотокова схема другого порядку точності може бути представлена ​​наступним чином:

ϕe≈ϕe-εδe, δe=ϕW-2ϕP+ϕE/2,  ge>0 ϕP-2ϕE+ϕEE/2,  ge<0

# (3)

де ϕe - «центральне» значення, одержуване шляхом лінійної інтерполяції, а δe- протипотокова поправка, що вводиться з регульованою вагою ε. При   ε = 1 маємо повністю протипотокову схему, ε = 0 - центрально-різницева схема (що пояснює назву ϕe). Відзначимо, що поправка δe може враховувати зміну ϕ не тільки уздовж індексного лінії i, але також вздовж напрямків j і k. Сімейству зважених протипотокових схем першого порядку точності відповідає поправка наступного виду (ε = 1 дає повністю протипотокову схему):

δe=ϕE-ϕP/2,  ge>0 ϕP-ϕE/2,  ge<0

# (3а)

Апроксимація дифузійної складової потоку, на відміну від конвективної, не вимагає яких-небудь заходів для забезпечення стійкості схеми. Деяку складність представляє лише обчислення похідної  n∙∇ϕ≡∂ϕ∂nв центрі грані. Існують, принаймні, дві можливості.

Перша - розрахувати значення ∇ϕ в центрах комірок, використовуючи інтегральне представлення градієнта:

Ω∇ϕdΩ=Snϕds⇒(∇ϕ)P≈1ΩkSkϕk

(4)

після чого застосувати звичайну процедуру лінійної інтерполяції для розрахунку значення ∇ϕ на межі осередку. Інший спосіб - апроксимувати кінцевими різницями саму похідну ∂ϕ/∂n на грані, переходячи, як це прийнято в МКР, в локальну індексну систему координат (фактично використовуючи формули переходу до криволінійних узагальнених координат). Другий підхід вимагає менше обчислень і забезпечує меншу похибку апроксимації на рівномірній сітці (в рамках другого порядку точності), але застосовний тільки для структурованих сіток.